- 煤泥烘干机

（Coal Slime Dryer Machine)

一、煤泥烘干机应用范围： 
1、煤炭行业煤泥、原煤、浮选精煤、混合精煤等物料的干燥； 
2、建筑行业高炉矿渣、粘土、澎润土、石灰石、沙子、石英石等物料的干燥； 
3、选矿行业各种金属精矿、废渣、尾矿等物料的干燥； 
4、化工行业非热敏性物料的干燥。 
二、煤泥烘干机（煤泥干燥机）产品特点： 
1、煤泥烘干机（泥煤烘干机）抗过载能力强，处理量大，燃料消耗少，干燥成本低； 
2、采用顺流干燥方式，烟气与湿物料由同一侧进入干燥机，可以利用高温烟气获得很高的蒸发强度，干燥机出口温度低，热效率高； 
3、可根据不同的物料性质改变运行参数，使物料在干燥机筒体内能够形成稳定的全断面料幕，质热交换更为充分；
4、新型给料、排料装置，杜绝了煤泥干燥机给料堵塞、不连续、不均匀和返料等现象，降低了除尘系统的负荷； 
5、新型内部结构，强化了对已分散物料的清扫和热传导作用，消除了筒体内壁的沾粘现象，对物料水分、粘性的适应性更强；
6、煤泥干燥机实现了“零水平推力”，大大减少了挡托轮的磨损，筒体运转平稳可靠； 
7、泥煤烘干机采用“调心式托轮装置”，使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触，从而大大降低了磨损和动力损耗； 
8、可根据用户要求控制产品粒度和水分，干燥煤泥时产品水分可达8%以下，粒度可控制在8mm以下。 注:1.可根据用户要求及物料性质确定煤泥烘干机（煤泥干燥机）滚筒长径比；
2.处理能可根据物料性质及产品要求确定，下表所列处理量按干燥浮选精煤计算；
3.电机功率可跟据物料特性产量等因素选取；
4. 外形尺寸不包括干燥机两端的进、出料装置。

四、煤泥干燥机（煤泥烘干机）技术参数

| 项目 型号 | 筒体内径 (M) | 筒体长度 (M) | 筒体斜度 （%） | 电机功率(kw) | 筒体转速 (r/min) | 占地面积 （长m×宽m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MED-12120 | 1.2 | 12 | 3-5% | ≥11 | 3-8 | 18×3 |
| MED-15140 MED-15150 MED-15160 | 1.5 | 14 |  | ≥15 |  | 25×4 |
|  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  |
| MED-18150 MED-18160 MED-18180 | 1.8 | 15 |  | ≥18.5 |  | 35×5 |
|  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  |  |  |
| MED-20180 MED-20200 MED-20220 | 2.0 | 18 |  | ≥22 |  | 35×5 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |
| MED-22180 MED-22200 MED-22220 | 2.2 | 18 |  | ≥30 |  | 40×6 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |
| MED-25180 MED-25200 MED-25220 | 2.5 | 18 |  | ≥40 | 3-5 | 45×8 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |
| MED-26180 MED-26200 MED-26220 | 2.6 | 18 |  | ≥45 |  | 45×8 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |
| MED-28180 MED-28200 MED-28220 | 2.8 | 18 |  | ≥75 |  | 50×10 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |
| MED-30180 MED-30200 MED-30220 | 3.0 | 18 |  | ≥110 |  | 50×12 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |
| MED-32180 MED-32200 MED-32220 | 3.2 | 18 |  | ≥132 |  | 50×14 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |
| MED-34180 MED-34200 MED-34220 | 3.4 | 18 |  | ≥150 |  | 50×15 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |
| MED-36180 MED-36200 MED-36220 | 3.6 | 18 |  | ≥170 |  | 50×18 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  |  |  |